深圳市新华医院超融合服务器和分布式存储设备采购项目

调研要求

- 一、方案介绍会要求

- 1、主要介绍产品功能、实施方案、最近三年实施成功案例及相关报价；

- 2、介绍会汇报人需为本项目负责人；

- 3、汇报时间为10分钟；

- 4、具体汇报时间及地点将通过邮箱发送至参与介绍会的厂商。

- 二、方案及报价基准配置参考

1、硬件设备要求

| 设备类型 | 配置要求 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 超融合服务器 (含软件授权) | 规格:2U CPU:≥2颗CPU，单颗CPU主频≥2.8GHz，核心数≥24核 内存:≥1TB DDR4 3200MHz ECC内存 系统盘:≥2*240GB SATA SSD 缓存盘:≥2*1.92T-SATA-SSD 数据盘:≥2*8T HDD 硬盘盘位数:≥12 接口:≥4千兆电口+≥2万兆光口+≥4*25G光口 冗余电源 含所有CPU的超融合软件授权，≥3年维保 | 4 |
| 分布式存储服务器 (含软件授权) | 规格:2U CPU:≥2颗CPU，单颗CPU主频≥2.1GHz，核心数≥24核 内存:≥4*32GB DDR4 3200MHz ECC内存 系统盘:≥2*240GB SATA SSD 缓存盘:≥2*1.92T-SATA-SSD 数据盘:≥6*8THDD 硬盘盘位数:≥12 接口:≥4千兆电口+≥2万兆光口+≥4*25G光口 冗余电源 含大于所有数据盘裸容量之和的分布式存储软件授权，≥3年维保 | 4 |

2、软件功能要求

（1）超融合软件功能要求

软件架构要求：深度集成计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化功能，多集群可以通过统一的云管理平台进行管理。

超融合软件支持虚拟机删除、开关机、挂起、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、快照、标签管理等功能，以上功能均支持批量操作。

超融合软件支持部署Windows2003、Windows2008、Windows 2012、Windows 2016、SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5、Red Hat Enterprise Linux8.0、CentOS 8.0、Ubuntu 16.10 Server、银河麒麟v10、中标普华Linux桌面5.0系统、深度Linux15.10、红旗Linux 7 sp3等主流操作系统。

超融合软件采用分布式存储架构，可将所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点。支持为虚拟机的磁盘配置不同的存储策略，如重要虚拟机选择三副本高性能策略，普通虚拟机选择二副本默认策略。

超融合软件支持对东西向流量提供可靠的数据流量排查和管理能力，要求支持分布式防火墙。

超融合软件支持大屏展示虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，包括内存/CPU/磁盘使用趋势，以及集群故障与告警等。

（2）分布式存储软件功能要求

采用全对称分布式架构，元数据和数据都融合部署在存储节点上，不需要使用独立管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问。

集群可以同时提供文件、块、对象三种存储服务，统一管理，资源灵活分配，一次授权终身使用，能够按需提供块、文件、对象服务，无需重复付费。

文件存储、对象存储应支持数据压缩功能。

支持对集群资源使用情况，各主机资源使用情况，存储池的IO次数、存储带宽、IO时延、容量使用趋势等数据指标进行可视化展示。支持自动收集所有的相关的组件的日志、告警，并提供操作日志审计功能。