深圳市新华医院窗帘采购项目报价单

1   报价要求

1.1  本项目以人民币为单位，保留小数点后两位。

1.2  本项目的分项单价（基准价）已包含设计费、人工费、保险费、管理费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、制作、送货、现场及国家规定的其他各项应纳税费、服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据本文件所提供的资料自行测算报价。

1.3本次仅为市场价格摸底调研，不属于正式采购招标、邀标及采购要约行为，供应商所报价格仅作内部预算参考。

2   技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公布帘 | - 基础技术标准： - 1.1成分：100%聚酯纤维； - 1.2厚度（mm)：1.4-1.5； - 1.3织物透光性（%）：≤1 - 基本安全标准： - 2.1甲醛含量：未检出； - 2.2PH值：4.0-7.5； - 2.3异味：无； - 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 - 阻燃标准：产烟毒性等级不低于ZA2 级。 - 绿色产品环保标准：检测标准：GB/T35611-2017。 - 安全防护标准：抗菌效果符合GB/T 20944.3-2008标准。 |
| 2 | 遮光布帘 | - 1、基础技术标准： - 1.1成分：100%聚酯纤维； - 1.2厚度（mm)：≥0.9； - 1.3织物透光性（%）：≤1 - 2、基本安全标准： - 2.1甲醛含量：未检出； - 2.2PH值：4.0-7.5； - 2.3异味：无； - 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 - 3、阻燃标准：产烟毒性等级不低于ZA2 级。 - 4、绿色产品环保标准：检测标准：GB/T35611-2017。 5、安全防护标准：抗菌效果符合GB/T 20944.2-2007标准。 |
| 3 | 病区布帘 | - 1、基础技术标准： - 1.1成分：100%聚酯纤维； - 1.2厚度（mm)：1.1-1.3； - 2、基本安全标准： - 2.1甲醛含量：未检出； - 2.2PH值：4.0-7.5； - 2.3异味：无； - 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 - 3、阻燃标准：产烟毒性等级不低于ZA2 级。 - 4、绿色产品环保标准：检测标准：GB/T35611-2017。 5、安全防护标准：抗菌效果符合GB/T 20944.3-2008标准。 |
| 4 | 纱帘 | - 1、基础技术标准： - 1.1成分：100%聚酯纤维； - 1.2单位面积质量(g/㎡)：80-100； - 2、基本安全标准： - 2.1甲醛含量：未检出； - 2.2PH值：4.0-7.5； - 2.3异味：无； - 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 - 3、绿色产品环保标准：检测标准：GB/T35611-2017。 |
| 5 | 卷帘 | - 1、基础技术标准： - 1.1成分：100%聚酯纤维； - 1.2厚度（mm)：0.5-0.6； - 2、基本安全标准： - 2.1甲醛含量：未检出； - 2.2PH值：4.0-7.5； - 2.3异味：无； - 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 - 3、阻燃标准：产烟毒性等级不低于ZA2 级。 - 4、绿色产品环保标准：检测标准：GB/T35611-2017。 5、安全防护标准：抗菌效果符合GB/T 20944.3-2008标准。 |
| 6 | 隔帘 | - 1、基础技术标准： - 1.1成分：100%聚酯纤维； - 1.2厚度（mm)：0.9-1.0； - 1.3遮光率（%）：≥95 - 2、基本安全标准： - 2.1甲醛含量：未检出； - 2.2PH值：4.0-7.5； - 2.3异味：无； - 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 - 3、阻燃标准：产烟毒性等级不低于ZA2 级。 - 4、绿色产品环保标准：检测标准：GB/T35611-2017。 5、安全防护标准：抗菌效果符合GB/T 20944.3-2008标准。 |
| 7 | 轨道 | 1、窗帘轨道，产品质量检测依据GB/T 5237.3-2017 《铝合金建筑型材第3 部分：电泳涂漆型材》 2、规格：宽≥20mm、高≥18mm，壁厚≥1.2mm。 3、轨道滑轮采用塑钢材质；每米轨道配不少于6 个滑轮及挂钩，挂钩采用不锈钢材质。 |
| 8 | 输液杆 | 1、材质：304 不锈钢。 2、尺寸规格：600mm-2000mm，双杆无极伸缩，外φ16mm/φ13mm,内φ13mm/φ9.5mm。 |
| 9 | 桌布 | - 1、基础技术标准： - 1.1成分：100%聚酯纤维； - 1.2厚度（mm)：≥0.8； - 2、基本安全标准： - 2.1甲醛含量：未检出； - 2.2PH值：4.0-7.5； - 2.3异味：无； - 2.4可分解致癌芳香胺染料：禁用。 - 2.5色牢度：耐摩擦色牢度≥4级、耐水渍色牢度≥4级 - 3、阻燃标准：产烟毒性等级不低于ZA2 级。 - 4、绿色产品环保标准：检测标准：GB/T35611-2017。 - 5、安全防护标准：抗菌效果符合GB/T 20944.2-2007标准。 - 6、附加实用要求： - 6.1 易清洁性：防水、防油、防污，污渍可快速擦拭去除，不易残留； - 6.2 抗皱性：洗涤后不易起皱，无需频繁熨烫，便于日常打理； - 6.3 尺寸稳定性：洗涤后缩水率≤3%，避免尺寸变形影响铺设效果。 |

3   售后要求

| 序号 | 目录 | 售后要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 关于免费保修期 | ★1.货物免费保修期 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算，并配备相应售后服务人员。 |
|  |  | ★2.免费保修期内，所有服务及配件全部免费。 |
| 3 | 技术文件 | 供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括设备说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等甲方要求的所有材料。 |

4   报价清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公布帘 |  |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 2 | 遮光布帘 |  |  | 米 | 2500 |  |  |  |
| 3 | 病区布帘 |  |  | 米 | 2000 |  |  |  |
| 4 | 纱帘 |  |  | 米 | 4500 |  |  |  |
| 5 | 卷帘 |  |  | 平方米 | 3300 |  |  |  |
| 6 | 隔帘 |  |  | 米 | 2300 |  |  |  |
| 7 | 轨道 |  |  | 米 | 5300 |  |  |  |
| 8 | 输液杆 |  |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 9 | 桌布 |  |  | 平方米 | 200 |  |  |  |

说明：表中数量仅为估算，仅作为报价参考。

报价单位：（加盖公章）

年    月   日